Zestaw zabawowy duży- zestaw klasyczny

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 752 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 915 cm |
|  | Wysokość | Min. 410 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 93 m² |
|  | HIC | 90 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna | 1290 x 1099 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 46 m |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-12 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane muszą być z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane muszą być z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu dla każdej grupy nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. min.19, podest trójkątny 1szt , podest kwadratowy 1szt, dwuelementowym podeście sześciobocznym (lub 6 podestów trójkątnych) szt. 2, schodach zewnętrznych 2 szt; Wysokości podestów: - 4 podesty trapezowe z dwóch wież otwartych na wys. 90 cm; - 1 trójkątny podest na wys. 90 cm; - 1 kwadratowy podest na wys. 90 cm; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - 2 wieże otwarte na h= 90 cm; - 1 wieża zadaszona na h= 90 cm; - 1 zjeżdżalnia tubowa trójelementowa na h= 90 cm; - 2 zjeżdżalnie jednotorowe na h= 90 cm; - 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa na h= 90 cm; - 1 ścianka wspinaczkowa łukowa na h= 90 cm; - 8 elementów dekoracyjnych z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych; - 8 panele zabawowo-edukacyjne: 1 z trójwymiarowym obrazem głowy zwierzęcia, gra w kółko i krzyżyk, panel płotek 2 szt; zegar, auto, ławeczka, bębenki; - 1 przejścia między wieżami za pomocą mostku; - 1 przejście tunelowe między wieżami z elementem przeźroczystym bulajem; - 1 schody wejściowe imitujące kształtem zwierzę np. żabę na h=90 cm; - 1 wejście wspinaczkowe z poręczami na h= 90 cm; - 1 element sprawnościowy: mostek. Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie musi posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |

Zestaw sportowy

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 537,50 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 527,50 cm |
|  | Wysokość | Min. 270 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 55,39 m² |
|  | HIC | 250 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna | 946,50 x 907 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 31,57 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 6-15 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - zjeżdżalnia, stopnie i podesty mostku wykonane z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu dla każdej grupy nie mniejsza niż 5 mm; - siatka wykonana z liny polipropylenowej; - płaskie elementy ścianek wspinaczkowych wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych wykonane z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 8; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - urządzenie zróżnicowane składające się elementów wspinaczkowych o różnych programach funkcyjnych tj.: - przeplotnie do wspinaczki, poręcze do podciągania się wraz z linami do wspinaczki, ściankę wspinaczkową, dwie drabinki i jedną zjeżdżalnie bananową; Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie musi posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |

Linarium

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 531 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 609 cm |
|  | Wysokość | Min. 350 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa ( wg EN 1176) | 44,92 m² |
|  | HIC ( wg EN 1176) | 270 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa ( wg EN 1176) | 720 x 819 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 24,07 mb |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - maszt na którym napięta jest konstrukcja linowa; - głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy, zabezpieczony przez korozją poprzez cynkowanie; - pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpięte cztery ściany linowe; - sieć z lin polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi; - średnica liny wynosi 16 mm; - elementy łączące liny ze słupem wykonane ze stali nierdzewnej; Normy i certyfikaty: - urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176; |  |
| Rysunek urządzenia przykład |  |  |

Huśtawka

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 127 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 651 cm |
|  | Wysokość | Min. 220 cm |
| Wymiar strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 47 m2 |
|  | HIC | 150 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna | 629 x 750 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 27 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-12 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa min.114 mm; - elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej; - - huśtawka wahadłowa poczwórna w komplecie z siedziskiem płaskim, koszykowym oraz bocianim gniazdem; - siedzisko płaskie o wym. 450 x 160 x 27,5 mm wykonane z gumy EPDM, aluminiowe zbrojenie, łańcuch ze stali nierdzewnej; - siedzisko koszykowe o wym. 450 x 315 x 230 mm wykonane z gumy EPDM, aluminiowe zbrojenie, łańcuch ze stali nierdzewnej; - siedzisko bocianie gniazdo o wym. 1000 x 875 mm wykonane z metalowego pierścienia owiniętego liną pochłaniającą wstrząsy. Kolorystyka zaproponowana przez Zamawiającego: - oplot niebiesko-czarny, siatka czerwona - oplot zielono-czarny, siatka zielona - oplot zielono-szary, siatka zielona. Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzenia - przykładowe |  |  |

Karuzela

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 150 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 150 cm |
|  | Wysokość całkowita | Min. 79 cm |
|  | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa | Ø 550 cm |
|  | HIC | 45 cm |
|  | Docelowa grupa użytkowników | 3-12 lat |
| Opis techniczny urządzenia | - konstrukcja podłogi stalowa ocynkowana i malowana proszkowo - konstrukcja górnej części stalowa, malowana podkładem cynkowym i farbą proszkową - siedziska wykonane z płyty HPL antypoślizgowej grubości 8 mm / 10 mm - podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubości 2 mm - wszystkie elementy złączne wykonane z stali nierdzewnej - urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2017-12; PN-EN 1176-5:2022-03 |  |
| Rysunki urządzenia poglądowe |  |  |

Wspinaczka

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min.153 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min.173 cm |
|  | Wysokość | Min.220 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 28,01 m² |
|  | HIC | 220 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna | 591 x 612 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 19,01 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-12 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; grubość ścianki elementu nie mniejsza niż 5 mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane z aluminium malowanego proszkowo; - mocowanie obręczy wykonane z liny polipropylenowej; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na 3 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych. Elementy zabawowo-dekoracyjne: - trzy obręcze służące do przechodzenia oraz wspinania. Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - materiały tworzywowe LLDPE, z których zostanie zbudowane urządzenie musi posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzenia - przykład |  |  |

Huśtawka - ważka

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 43 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 360 cm |
|  | Wysokość | Min. 80 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 21,52 m² |
|  | HIC | 90 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 660 x 326 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 19,72 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-12 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urządzenia, - wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa 114 mm, ścianka 2,2 mm. - zakończenia słupów (zatyczki) metalowe, lakierowane, nitowane do słupa, - elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej, - elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV, - poręcze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej – śr. pręta 32 mm oraz 25 mm, Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - materiały tworzywowe LLDPE, z których zostanie zbudowane urządzenie musi posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzenia - przykładowe |  |  |

Równoważnia

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 59 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 279 cm |
|  | Wysokość | Min. 37 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 9,84 m² |
|  | HIC | 40 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna | 479x259 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 12,31 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-15 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - słupy konstrukcyjne wykonać ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonać ze stali nierdzewnej; - stopnie do przechodzenia wykonać z tworzywa HDPE. Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzeń - przykładowe |  |  |

Głuchy telefon

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 32 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 350 cm |
|  | Wysokość | Min. 150 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy użytkowania – przestrzeń minimalna | 11,28 m² |
|  | Wymiary strefy użytkowania– przestrzeń minimalna | 550 x 232 cm |
|  | Obwód strefy użytkowania | 13,98 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | do 15 lat |
| Opis techniczny | Specyfikacja materiałowa: - urządzenie wykonane z wygiętej stalowej, ocynkowanej rury o średnicy ok Ø 114 mm, malowanej proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej; - konstrukcja urządzenia posadowiona na prefabrykowanych bloczkach betonowych min. szt.4; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - dwie słuchawki w kształcie trąbek. Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzenia |  |  |

Cymbałki

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 75 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 110 cm |
|  | Wysokość | Min. 95 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy użytkowania – przestrzeń minimalna | 7,24 m² |
|  | Wymiary strefy użytkowania– przestrzeń minimalna | 323 x 272 cm |
|  | Obwód strefy użytkowania | 9,65 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | do 15 lat |
| Opis techniczny | Specyfikacja materiałowa: -słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; - elementy powierzchniowe wykonane z aluminium malowanego proszkowo; - podstawa cymbałów wykonana z polietylenu niskiej gęstości PE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej; - konstrukcja urządzenia posadowiona jest na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.2; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - cymbały; - 2 pałeczki; Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzenia- przykładowe |  |  |

Bujak

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Ok ~40 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Ok ~80 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 11 m² |
|  | HIC | 90 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 340x 380 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 11,8 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-6 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - urządzenie wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV; - sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo; - montaż w gruncie na głębokość 50 cm, na stelażu stalowym, cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm, grubość 4 mm, platformy górnej 350x250 mm, grubość 4 mm. Wymiary nóg stelaża 35x35 mm, grubość 3 mm. Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - materiały tworzywowe LLDPE z których zostało zbudowane urządzenie musi posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzenia- przykład |  |  |

Ławka z oparciem

| Wymiary | Wysokość ławki | Max. 76 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Szerokość ławki | Min. 55 cm |
|  | Długość ławki | Min. 180 cm |
| Materiał | - konstrukcja ławki wykonana z rur o średnicy 60 mm - stal ocynkowana malowana proszkowo - elementy drewniane świerkowe impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą - deski o grubości 4 cm |  |
| Sposób montażu | • montaż poprzez zabetonowanie w gruncie • montaż poprzez przykręcenie do podłoża |  |
| Rysunek przykładowy |  |  |

Kosz na śmieci

| Wymiary | Wysokość całkowita kosza | 90 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Wysokość samego kosza | 46 cm |
|  | Średnica pojemnika | 31 cm |
| Materiał | - konstrukcja kosza wykonana z profila 40x40 mm - stal ocynkowana i malowana proszkowo - wkład do kosza wykonany z blachy ocynkowanej - pojemność kosza 35 litrów - kosz bez popielnicy - opróżnianie kosza poprzez obrót pojemnika |  |
| Sposób montażu | - kosz jest przystosowany do zabetonowania w podłożu |  |
| Rysunek przykładowy |  |  |

Regulamin ze stelażem

| Wymiary | Szerokość | 80 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Wysokość | 200 cm |
| Opis techniczny | - konstrukcja z profilu stalowego o wym. 40x20x2 cm - konstrukcja zabezpieczona poprzez cynkowanie - logo zamawiającego |  |

Zestaw zabawowy mini

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min.395 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 380 cm |
|  | Wysokość | Min. 365 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 34,30 m² |
|  | HIC | 90 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna | 700 x 680 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 23,55 cm |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-12 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy min. 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: - konstrukcja zestawu oparta jest na 6 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 2 oraz schodach zew. Wysokość podestu: - 1 kwadratowy podest wieży zadaszonej zjeżdżalni podwójnej na wys. 90 cm; - 1 kwadratowy podest ze zjeżdżalni pojedynczej na wys. 90 cm; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - 1 wieża z dachem w kształcie biedronki; - 1 zjeżdżalnia skrętna jednotorowa h=90 cm; - 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa h=90 cm; - 1 wejście wspinaczkowe h=90 cm; - 1 element dekoracyjny z motywem roślinnym/lub zwierzęcym zamontowany na szczycie słupa konstrukcyjnego; - 2 panele zabawowo-edukacyjne: trójwymiarowy obraz głowy zwierzęcia, płotek, Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie muszą posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; - urządzenie muszą posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzenia- przykładowe |  |  |

Zestaw zabawowy mały

| Wymiary urządzenia | Szerokość | Min. 411 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | Min. 999 cm |
|  | Wysokość | Min. 425 cm |
| Parametry strefy bezpieczeństwa | Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna | 70 m² |
|  | HIC | 190 cm |
|  | Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna | 1387 x 710 cm |
|  | Obwód strefy bezpieczeństwa | 37 mb |
|  | Docelowy wiek użytkowników | 3-12 lat |
| Opis techniczny urządzenia | Specyfikacja materiałowa: - zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm; - słupy konstrukcyjne o średnicy 114 mm, poręcze oraz barierki wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; - obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne: konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 12, podestach kwadratowych szt.2, podeście trójkątnym 3 szt, jednym prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych; Wysokości podestów: - 1 podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wys.188 cm; - 1 podest kwadratowy wieży zadaszonej na wys. 150 cm; - 1 podest kwadratowy wieży otwartej na wys. 120 cm; - 1 podest trójkątny zjeżdżalni prostej dwutorowej na wys. 90 cm - 1 podest trójkątny ścianki wspinaczkowej na wys. 120 cm; - 1 podest trójkątny wejścia na poręcze do podciągania na wys. 90cm; Elementy zabawowo-dekoracyjne: - 1 wieża z dachem czterospadowym; - 2 wieże otwarte; - 1 zjeżdżalnia ślimakowa na h= 188 cm; - 1 zjeżdżalnia prosta jednotorowa na h= 90 cm; - 1 zjazd strażacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm; - 1 ścianka wspinaczkowa na h= 120 cm; - 2 element dekoracyjne z motywem roślinnym i/lub zwierzęcym zamontowane na szczycie słupa konstrukcyjnego; - 3 panele zabawowo-edukacyjne: gra w kółko i krzyżyk, bulaj z elementem przezroczystym, płotek; - elementy sprawnościowe takie jak: poręcze do podciągania się, dwuelementowa ścianka wspinaczkowa; Normy i certyfikaty: - urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA; - materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie muszą posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA; - urządzenie musi posiadać Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. |  |
| Rysunki urządzeń - przykład |  |  |

Bramki boisko Osieczek

| Bramki boisko Osieczek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bramka do piłki ręcznej 3x2m przedłużana / tulejowa [profil stal kwadrat 80x80], głębokość 0,8/1,0m, lakier. pasy biało-czerwone | Szt. | 2 |  |